- Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych!

- Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować  butle gazowe!

Czy wiesz, że ?

Zabrania  się   stosowania w jednym budynku gazu płynnego (butle gazowe) i gazu z sieci gazowej !

Zakaz został jednoznacznie określony w §157 pkt 6  rozporządzenia Ministra Infrastruktury      z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Zasady bezpiecznego użytkowania butli:

- butle należy kupować wyłącznie ze znanego i legalnego źródła - zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, np. stacje autogazu lub nielegalne rozlewnie

- na butli powinna  znajdować się informacja o firmie napełniającej butlę

- przeszkolony instalator przynajmniej raz w roku powinien sprawdzić stanu techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla

- należy dbać o stan techniczny przewodów gazowych w urządzeniu, głównie przewodów elastycznych (gumowych) oraz regularnie sprawdzać, czy przewód elastyczny nie jest uszkodzony lub pęknięty

- butli z gazem nie wolno stawiać w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych temperatura w pomieszczeniach  z butlą, nie może wynosić więcej niż 35°C

- nie wolno przechowywać butli w piwnicach, pomieszczeniach poniżej poziomu terenu

- butle transportuje się wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed przesuwaniem

- powinna być zapewniona skuteczna wentylacja w pomieszczeniach , w których stosowane są urządzenia na gaz płynny. Należy pamiętać o tym, że gaz płynny jest cięższy od powietrza  i wentylacja powinna być oddolna.

- Każda właściwie napełniona butla powinna mieć:

- kolor inny niż czerwony, który jest zastrzeżony wyłącznie do gaśnic przeciwpożarowych

- tabliczkę znamionową z informacją o ciężarze netto butli i maksymalnej ilości (wadze) gazu    w butli oraz datą ważnej legalizacji

- instrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki. W instrukcji bezpieczeństwa znajdują się podstawowe informacje o gazie, firmie, która napełniła tę butlę i telefon kontaktowy. Należy pamiętać, że nazwa firmy napełniającej na naklejce butli musi być zgodna z nazwą namalowaną na butli.

- zaślepkę na zawór zabezpieczającą gaz przed wyciekiem w razie przypadkowego odkręcenia zaworu butli folię termokurczliwą (plombę) na zaworze butli, która świadczy o tym, że butla jest pełna zgodna z nazwą namalowana na butli

- Instrukcja bezpiecznego podłączenia butli gazowej:

| 1. Usuń plombę foliową. 2. Sprawdź czy zawór butli jest zamknięty. | 3. Odkręć plastikową zaślepkę. |
| --- | --- |
| 4. Sprawdź, czy przy wylocie zaworu znajduje się gumowa uszczelka, a jej stan techniczny nie budzi wątpliwości. Jeśli stan uszczelki budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z dostawcą i poproś o jej wymianę. | 5. Przykręć nakrętkę reduktora do zaworu - wystarczy dokręcić ją ręką. |
| 6. Po dokręceniu nakrętki reduktora, odkręć zawór i sprawdź szczelność połączenia za pomocą wody z mydłem (wystąpienie pęcherzyków powietrza świadczy o wycieku gazu) lub specjalnego testera/pianki. Zabronione jest sprawdzanie szczelności przy pomocy otwartego ognia (zapałek lub zapalniczki). | 7. Otwórz zawór butli powoli - wystarczy jeden obrót. |

Jeśli poczujesz ulatniający się gaz z butli:

- 1. Zachowaj szczególną ostrożność:

- Nie używaj otwartego ognia !

- Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła

- Nie pal papierosów

- Nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) w mieszkaniu

- 2. Zamknij zawór butli.

- 3. Otwórz szeroko okna i drzwi, żeby wywietrzyć pomieszczenie

- 4. Jeśli zamknięcie zaworu butli spowodowało zatrzymanie wycieku gazu, można wykonać następujące czynności:

- Sprawdź szczelność połączenia zaworu butli z reduktorem wykorzystując do tego roztwór pieniący, np. wodę z szamponem.

- Pojawienie się bąbelków świadczyć będzie o miejscu wycieku gazu.

- Należy wówczas dokręcić nakrętkę reduktora albo, w razie potrzeby, wymienić uszczelkę gumową w zaworze butlowym.

- 5. Gdy nie ma możliwości wykrycia lub usunięcia źródła wycieku gazu:

- Wynieś butlę na zewnątrz pomieszczenia,

- Powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuść budynek,

- Jak najszybciej wezwij Straż pożarną  tel. 998  korzystając z telefonu na zewnątrz,

- Skontaktuj się ze swoim dostawcą gazu.

Opracowano na podstawie http://www.gaspol.pl/

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu